几种主要燃料发热值

废物排放量和折算方法（供参考）

- 标煤发热值为7000大卡 / 公斤

- 几种常用烟煤发热值（大卡/公斤）供参考

| 大同煤：6500 阳泉煤：6300 淮南煤：6100 肥城煤：5700 | 焦作煤：5500 太原煤：5500 北票煤：5211 抚顺煤：5200 | 阜 新 煤：5200 邯 郸 煤：5200 唐 山 煤：5190 平顶山煤：4470 | 大通煤：4360 萍乡煤：4325 峰峰煤：4252 开滦煤：4225 |
| --- | --- | --- | --- |

- 1吨烟煤燃烧后主要废物排放量如下：

| 二氧化碳：~ 2.25 吨 二氧化硫：~ 0.0084 吨 氮氧化合物：~ 0.005 吨 | 粉 尘：~ 0.00053 吨 煤 灰：~ 0.1 吨 |
| --- | --- |

- 燃料油发热值按9600大卡/公斤计,1吨燃料油燃烧后主要废物排放量如下：

| 二氧化碳：~ 3.1834 吨 二氧化硫：~ 0.005 吨 | 氮氧化合物：微量 粉 尘：~ 0.0005 吨 |
| --- | --- |

- 气体燃料发热值：

| 天 然 气：8500 大卡 / 立方米 未清洗热煤气：1300 ~ 1450大卡 / 立方米 | 清洗冷煤气：1250 ~ 1350大卡 / 立方米 |
| --- | --- |

- 1立方米气体燃烧后主要废物排放量如下：

| 天然气 二氧化碳：~0.9763 立方米 二氧化硫：~0.0382 立方米 氮氧化合物：~0.0044 立方米 未清洗热煤气（视煤种而定，因含有焦油等，取中间值）： 二氧化碳：0.28~0.35 立方米 二氧化硫：0.05~0.1 立方米 氮氧化合物：~0.012 立方米 | 清洗冷煤气（视煤种而定，可取中间值）： 二氧化碳：0.25 ~0.32 立方米 二氧化硫：0.03~0.07 立方米 氮氧化合物：~0.009 立方米 |
| --- | --- |

- 1Kw.h = 1度电、 1Mw.h = 1000度电

- 主要燃料的热值换算

| 序号 | 燃料名称 | 单位 | 当量热值(d) (kcal) | 等价热值(D) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算式 | 热值 (kcal) | 折合标准煤(kg) |
| 1 | 标准煤 | kg | 7000 | D=d | 7000 | 1 |
| 2 | 烟煤（统煤） | kg | 5000 | D=d | 5000 | 0.714 |
| 3 | 焦炭 | kg | 6800 | D=6800/0.9 | 7550 | 1.079 |
| 4 | 燃料油 | kg | 10860 | D=10860/0.93 | 11670 | 1.667 |
| 5 | 柴油 | kg | 11000 | D=11000/0.98 | 11220 | 1.603 |
| 6 | 重油 | kg | 10000 | D=10000/0.95 | 11450 | 1.635 |
| 7 | 渣油 | kg | 9000 | D=9000/0.90 | 10000 | 1.428 |
| 8 | 城市煤气 | NM3 | 3800 | D=d | 3800 | 0.543 |
| 9 | 发生炉煤气（烟煤） | NM3 | 1300~1600 | D=1300−16000.65 | 2000~2460 | 0.268~0.351 |
| 10 | 发生炉煤气（无烟煤） | NM3 | 1220~1250 | D=1220−12500.65 | 1877~1923 | 0.268~0.275 |
| 11 | 焦炉煤气 | NM3 | 4300 | D=d | 4300 | 0.614 |
| 12 | 天然气 | NM3 | 9310 | D=d | 9310 | 1.33 |
| 13 | 液化石油气 | NM3 | 12000 | D=d | 12000 | 1.714 |
| 14 | 电 | KWH | 2830 | D=d | 2830 | 0.403 |

注：发生炉煤气发热值，请按本厂煤气站所生产的实际发热值计算。1公斤标煤按能量计算为8.13度电，但实际使用（含能量转换损失）1公斤标煤=2.5度；1公斤烟煤约产生 3立方煤气

- 依据国标确定的各种能源折标准煤系数

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 型煤 | 0.5-0.7千克标准煤/千克 |
| 燃料油 | 1.43千克标准煤/千克 |
| 气田天然气 | 1.21千克标准煤/立方米 |
| 热力（当量）蒸汽 | 0.034千克标准煤/百万焦耳 |
|  | （0.143千克标准煤/1000千卡） |
| 电力（等价） | 0.4千克标准煤/千瓦小时 |
| 焦炉煤气 | 0.57-0.61千克标准煤/立方米 |
| 高炉煤气 | 0.13千克标准煤/千克 |
| 其它煤气 |  |
| （1）发生炉煤气 | 0.18千克标准煤/立方米 |
| （2）重油催化裂解煤气 | 0.66千克标准煤/立方米 |
| （3）重油热裂解煤气 | 1.2千克标准煤/立方米 |
| （4）焦炭制气 | 0.56千克标准煤/立方米 |
| （5）压力汽化煤气 | 0.51千克标准煤/立方米 |
| （6）水煤气 | 0.36千克标准煤/立方米 |

注：统计计算结果时适用本表数值进行。